第一阶段基础功能验证表

项目：ML307C-GC-CN 模组工程版本接手与环境复现

阶段：阶段1：项目接手与环境复现

周期：2026.4.28 - 2026.5.14

目标：确保系统“能跑起来 + 能看懂”

一、验证信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 固件版本 |  |
| 源码版本/提交号 |  |
| SDK版本 | ML307C-GC-CN_1.0.1 |
| 模组型号 | ML307C-GC-CN |
| 测试板/硬件版本 |  |
| SIM卡运营商 | 中国移动 |
| 测试人员 | 梁国培 |
| 测试日期 |  |
| 测试地点 | 无锡 |

二、结论汇总

| 统计项 | 数量 |
| --- | --- |
| 用例总数 | 30 |
| 通过 |  |
| 不通过 |  |
| 阻塞 |  |
| 待验证 |  |
| 遗留问题数 |  |

三、4G/蓝牙端基础功能清单

| 编号 | 功能项 | 当前项目状态 | 验证处理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF-001 | 强启 | 有用 | 验证通过 | 4G/蓝牙端基础功能 |
| BF-002 | 季节切换 | 有用 | 验证通过 | 4G/蓝牙端基础功能 |
| BF-003 | 加热模式 | 有用 | 验证通过 | 4G/蓝牙端基础功能 |
| BF-004 | 休眠模式 | 有用 | 验证通过 | 4G/蓝牙端基础功能 |
| BF-005 | 保温模式 | 有用 | 验证通过 | 4G/蓝牙端基础功能 |
| BF-006 | OTA | 没用 | 已验证 | 4G功能 |
| BF-007 | 锁定 | 有用 | 待确认 | 4G功能 |
| BF-008 | 清空总充总放 | 有用 | 需要验证 | 4G/蓝牙端基础功能 |
| BF-009 | GPS定位 | 没用 | 已验证 | 无数据输出，也无LBS定位 |
| BF-010 | 单双包切换 | 待确认 | 待确认 |  |

四、功能验证明细

| 编号 | 模块 | 验证项 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实测结果 | 结论 | 问题编号/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FV-001 | 资料接收 | 外包源码、固件、文档完整性检查 | 已收到外包交付资料 | 核对源码、固件、编译说明、烧录工具、接口说明、历史问题记录 | 资料齐全，能对应当前项目版本 |  |  |  |
| FV-002 | 环境搭建 | 开发环境安装验证 | PC已安装编译工具链和SDK | 按环境搭建说明安装工具链、配置路径和环境变量 | 环境安装无报错，工具链命令可正常执行 |  |  |  |
| FV-003 | 环境搭建 | 工程导入验证 | 已完成开发环境安装 | 打开/导入外包工程，检查工程目录、依赖库、配置文件 | 工程可正常打开，无缺失关键文件或依赖 |  |  |  |
| FV-004 | 编译 | 全量编译验证 | 工程已导入 | 执行一次 clean 后全量编译 | 编译通过，生成目标固件文件 |  |  |  |
| FV-005 | 编译 | 重复编译稳定性验证 | 已完成一次成功编译 | 连续编译3次，记录编译耗时和告警 | 每次均可成功生成固件，告警可解释 |  |  |  |
| FV-006 | 烧录 | 烧录工具连接验证 | 模组已连接PC，串口/下载口正常 | 打开烧录工具，识别端口和模组 | 工具能识别设备，端口状态正常 |  |  |  |
| FV-007 | 烧录 | 固件烧录验证 | 已生成固件文件 | 按烧录流程下载固件到模组 | 烧录完成且无失败提示，模组可重新启动 |  |  |  |
| FV-008 | 启动 | 模组启动日志验证 | 固件已烧录 | 上电启动，使用串口工具查看启动日志 | 启动日志完整，无异常复位、死机、严重错误 |  |  |  |
| FV-009 | 串口 | 调试串口通信验证 | 串口工具已连接 | 配置正确波特率，观察日志或发送基础指令 | 串口收发正常，日志可读，无乱码 |  |  |  |
| FV-010 | 参数 | 基础参数读取验证 | 系统已启动 | 读取设备号、服务器地址、端口、上报周期等关键参数 | 参数可读取，默认值与文档/代码一致 |  |  |  |
| FV-011 | SIM卡 | SIM卡识别验证 | 已插入有效SIM卡 | 上电后查看SIM卡识别状态 | SIM卡可识别，无卡/锁卡/异常状态可明确提示 |  |  |  |
| FV-012 | 网络 | 4G网络注册验证 | SIM卡正常，天线已连接 | 启动后观察网络注册流程和状态 | 模组可完成入网注册，注册状态稳定 |  |  |  |
| FV-013 | 网络 | 信号强度读取验证 | 已完成网络注册 | 读取或观察信号强度值 | 可获取信号强度，数值处于可通信范围 |  |  |  |
| FV-014 | 网络 | PDP/数据链路建立验证 | 已完成网络注册 | 观察拨号、PDP激活或数据链路建立过程 | 数据链路建立成功，可进行IP通信 |  |  |  |
| FV-015 | 通信 | 服务器连接验证 | 数据链路已建立，服务器地址已配置 | 启动业务连接，观察TCP/MQTT连接日志 | 能成功连接服务器，无持续连接失败 |  |  |  |
| FV-016 | 通信 | 心跳/保活验证 | 服务器连接成功 | 观察一个或多个心跳周期 | 心跳按周期发送，服务器响应或连接状态正常 |  |  |  |
| FV-017 | 数据上报 | 基础数据上报验证 | 服务器连接成功 | 触发或等待一次数据上报 | 数据能成功发送，平台/服务器侧可收到 |  |  |  |
| FV-018 | 数据上报 | 连续上报验证 | 基础上报成功 | 连续运行30分钟，记录上报次数和失败次数 | 上报周期稳定，无明显丢包、卡死、异常重启 |  |  |  |
| FV-019 | 恢复 | 断网后恢复验证 | 设备正在正常上报 | 断开天线或制造短时断网，恢复网络后观察 | 设备能重新注册网络并恢复连接/上报 |  |  |  |
| FV-020 | 稳定性 | 基础运行稳定性验证 | 固件已烧录，网络和服务器正常 | 连续运行2小时以上，观察日志、连接、上报状态 | 运行期间无死机、异常复位、长时间不上报 |  |  |  |
| FV-021 | 4G/蓝牙端 | 强启功能验证 | 设备已上电，4G/蓝牙通信正常 | 通过4G或蓝牙下发强启指令，观察设备执行状态和反馈 | 设备进入强启状态，状态反馈正确，日志无异常 |  |  |  |
| FV-022 | 4G/蓝牙端 | 季节切换功能验证 | 设备已上电，4G/蓝牙通信正常 | 下发季节切换指令，分别切换到支持的季节模式 | 设备模式切换成功，参数/状态反馈与目标季节一致 |  |  |  |
| FV-023 | 4G/蓝牙端 | 加热模式功能验证 | 设备已上电，具备进入加热模式条件 | 下发加热模式指令，观察控制状态和上报状态 | 设备进入加热模式，状态上报正确，无异常退出 |  |  |  |
| FV-024 | 4G/蓝牙端 | 休眠模式功能验证 | 设备已上电，具备进入休眠条件 | 下发休眠模式指令，观察设备功耗/状态/通信表现 | 设备进入休眠模式，状态反馈正确，可按设计唤醒 |  |  |  |
| FV-025 | 4G/蓝牙端 | 保温模式功能验证 | 设备已上电，具备进入保温条件 | 下发保温模式指令，观察控制状态和上报状态 | 设备进入保温模式，状态上报正确，控制逻辑正常 |  |  |  |
| FV-026 | 4G/蓝牙端 | 清空总充总放功能验证 | 设备存在总充/总放累计数据 | 下发清空总充总放指令，读取清空后的累计值 | 总充/总放累计值按设计清零或重置，状态反馈正确 |  |  |  |
| FV-027 | 4G/蓝牙端 | 锁定功能确认 | 设备已上电，4G/蓝牙通信正常 | 确认当前项目是否保留锁定功能；如保留，下发锁定/解锁指令验证 | 功能范围明确；如启用，锁定/解锁状态反馈正确 |  |  | 待确认是否有用 |
| FV-028 | 4G/蓝牙端 | 单双包切换功能确认 | 设备已上电，4G/蓝牙通信正常 | 确认当前项目是否保留单双包切换；如保留，按规则切换并观察状态 | 功能范围明确；如启用，单双包状态切换和反馈正确 |  |  | 待确认是否有用 |
| FV-029 | 4G/蓝牙端 | OTA功能确认 | 当前项目不启用OTA | 检查菜单/指令/配置中是否仍暴露OTA入口 | 当前版本不验证OTA；如入口仍存在，记录风险 |  |  | 当前标记为没用 |
| FV-030 | 4G/蓝牙端 | GPS定位功能确认 | 当前项目不启用GPS定位 | 检查菜单/指令/配置中是否仍暴露GPS定位入口 | 当前版本不验证GPS定位；如入口仍存在，记录风险 |  |  | 当前标记为没用 |

五、问题记录

| 问题编号 | 关联用例 | 问题现象 | 复现步骤 | 日志/截图 | 严重程度 | 当前状态 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 |  |  |  |  |  |  |  |
| BUG-002 |  |  |  |  |  |  |  |
| BUG-003 |  |  |  |  |  |  |  |

六、结论

| 结论项 | 说明 |
| --- | --- |
| 是否完成环境复现 | 完成 |
| 是否完成固件编译 | 完成 |
| 是否完成固件烧录 | 完成 |
| 基础功能是否可运行 |  |
| 是否进入第二阶段 |  |
| 遗留风险 |  |